LEITOR BIOMÉTRICO – PROJETOS

ORGANIZAÇÃO SETUP

Primeiramente iremos montar nosso ambiente de desenvolvimento para fazer a biometria funcionar. Os softwares usados para a escrita do código foi o Arduino IDE:

Os componentes (Hardwares) que você irá utilizar no processo serão:

- ESP32 com Wifi e Bluetooth ESP-WROOM-32:

- 2x Mini Protoboard 170 pontos:

- 4x Jumpers Machos:

- Sensor Biométrico FPM10A DY50

MONTAGEM DO PERIFÉRICO

Depois de todo o setup organizado, iniciaremos a montagem do nosso protótipo. Um detalhe muito importante, tivemos que adaptar para fazer a conexão dos cabos com as entradas GND, VCC, TX e RX do sensor de biometria, onde tivemos que soldar as quatro pontas dos jumpers com os quatro fios do sensor, veja a imagem:

Para entender melhor dê uma olhada na parte traseira do sensor biométrico onde estão localizadas as portas de alimentação e entrada e saída de sinal:

Na sua ESP32 conecte a ponta macho do jumper com as entradas correspondentes que são a entrada VCC do sensor biométrico você irá conectar na entrada 3V3 da ESP32, seguindo a mesma lógica a porta GND do sensor você irá conectar na porta GND da ESP32.

Agora se atente a conexão da porta RX que é o receptor da comunicação serial que irá ocorrer, e TX que vai transmitir esse sinal. O jumper do sensor que estiver conectado na porta RX você ira conectar na porta TX da ESP32, depois disso você irá conectar o jumper conectado no sensor a porta TX, você conectar ele na porta RX da ESP32.

Programando na IDE

Agora após a montagem do periférico iremos utilizar o Arduino IDE para fazer a programão e configuração da ESP32. Abra a IDE e ficará essa tela para você de começo:

Agora você irá clicar em Ferramentas e configurar a porta que está conectada sua ESP32, veja um exemplo:

E depois você deve inserir a placa com a qual está trabalhando, no caso estamos trabalhando com a ESP32 com Wifi e Bluetooth ESP-WROOM-32, siga o passo a passo:

Clique na opção ESP32:

Escolha a versão da ESP32 que estamos utilizando:

Caso sua porta USB onde está conectado seu ESP32 esteja com problema, acesse esse site baixe o driver que ele fornece e faça upload dele na porta utilizada dentro do gerenciador de arquivos:

https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads

Abrirá o site e será mostrada essa tela:

Baixe o primeiro arquivo CP210x Universal Windows Driver e ele irá baixar um arquivo zip, e após baixado faça uma cópia na área de trabalho, extraia todos os arquivos dentro do arquivo zip, ele irá dar uma pasta como a mostrada abaixo:

Vá no gerenciador de dispositivos e clique na opção portas (COM e LPT):

Clique com o botão direito dou mouse na porta e depois que está aparecendo conectada o ESP32 e depois aperte em atualizar driver, e irá aparecer essa opção:

Clique na opção de procurar o driver no computador, vá até o local onde você deixou a sua pasta do driver a qual extraímos e logo depois selecione ela e sua atualização de driver estará feita.

INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA

Teremos que instalar a biblioteca Adafruit fingerprint para utilizarmos em nosso código, porque ela será muito importante no nosso código pois ela tem o papel fundamental de ler a digital e converter a imagem obtida pelo leitor e etc.

Vá na opção de baixar a biblioteca no Arduino IDE:

Clique e na barra de pesquisa digite exatamente Adafruit fingerprint e clique em ENTER para pesquisar e deverá sair esse resultado, e instale a biblioteca:

Programação

Para a programação utilizamos um código pronto que pegamos desse site onde ele explica tudo e fornece o código pronto para teste de cadastro da digital, verificação, excluir digital e etc. Esse é o site:

https://www.fernandok.com/2020/07/identificacao-por-impressao-digital-com.html

A linguagem utilizada é a C, e copie e cole o código do site no seu Arduino IDE, se atente a endentação do código.

Logo após isso irá aparecer essa mensagem junto do MENU de opções se ocorreu tudo certo: